Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов муниципального образования

сельского поселения «Новоильинское»

от   25.02.2010 г     № 32

Об утверждении «Правил землепользования

и застройки  муниципального образования

сельского поселения «Новоильинское»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь, ст. ст.21, 23 Устава муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», Совет депутатов решил:

Утвердить «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» (приложение).

Глава муниципального образования

сельского поселения «Новоильинское»			        		Л.У.Калашников

Приложение к

Решению Совета депутатов

муниципального образования

сельского поселения «Новоильинское»

от 25.02.2010г. № 32

- Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»

- Раздел I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений

Статья 1. Основные понятия, используемые при землепользовании и застройке в муниципальном образовании сельского поселения «Новоильинское»

В настоящих правилах землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» (далее - Правила) используются следующие основные понятия:

временная постройка - строящиеся на земельном участке строения и сооружения вспомогательного использования, а также специально возводимые или временно приспособленные на период строительства здания и сооружения, необходимые для обслуживания строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

генеральный план муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» - документы территориального планирования муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»;

государственный строительный надзор - проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, осуществляемая федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка - документ, в составе которого указываются границы земельного участка, границы зон действия публичных сервитутов, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, информация о градостроительном регламенте, информация о разрешенном использовании земельного участка, информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия, информация о технических условиях, границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

делимый земельный участок - земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории;

жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

заказчик - привлекаемое на основании договора застройщиком или уполномоченным им лицом физическое или юридическое лицо;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных; земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельный участок может быть делимым и неделимым;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

капитальный ремонт - ремонт объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;

киоск - оснащенное торговым оборудованием некапитальное строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас;

комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства - подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, павильонов, киосков, навесов и других подобных построек;

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;

огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений);

ограничения(обременения)- наличие установленных в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении прав на конкретный объект недвижимости;

павильон - оборудованное некапитальное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, их частей;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт-реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком;

строительный контроль - контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проводимый лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

технические условия - информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в установленном законодательством порядке, или федеральным законом, или указом президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (в том числе зданиям, строениям, сооружениям);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Статья 2. Общие положения землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»

1. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом муниципального образования и определяют порядок использования земель муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» в соответствии с зонированием его территорий.

2. Настоящие Правила разработаны в целях:

создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создания условий для планировки территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»;

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Осуществление землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» основывается на соблюдении всеми органами власти, физическими и юридическими лицами требований охраны окружающей среды и сохранения объектов культурного наследия, инженерно-технических и противопожарных требований, а также на обеспечении предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. При землепользовании и застройке применяется градостроительное, земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия, а также нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и Республики Бурятия, муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»,  принятые в установленном порядке.

5. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Бурятия, физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении настоящих Правил в судебном порядке.

Статья 3. Регулирование землепользования и застройки

1. Регулирование землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» осуществляется Администрацией муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

2. Застройка земельных участков, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с установленными настоящими Правилами градостроительными регламентами. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с установленным градостроительным регламентом.

В случае если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные градостроительным регламентом, правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется на основании публичных слушаний.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается главой Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» на основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций комиссии, созданной Администрацией муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

Статья 5. Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией муниципального образования сельского поселения «Новоильинское». Данное решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия такого решения в районной газете «Вперед».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

3. Подготовка проекта планировки территории осуществляется на основании генерального плана муниципального образования сельского поселения «Новоильинское». Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия. Проект планировки территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» является основой для разработки проектов межевания территорий.

4. Подготовка проектов межевания территорий может осуществляться в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков.

5. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проектов межевания территорий или в виде отдельных документов. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

6. В случае если разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков осуществляются по инициативе правообладателей земельных участков, ими проводится подготовка землеустроительной документации. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регламентом. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

7. В случае если на земельный участок или объект капитального строительства не распространяется действие градостроительного регламента или для них не устанавливается градостроительный регламент, разрешенное использование земельных участков, требования к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, Республики Бурятия, Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

9. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение семи дней со дня утверждения указанной документации в районной газете «Вперед».

Статья 6. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. На публичные слушания выносятся следующие вопросы землепользования

и застройки:

проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»;

проект правил землепользования и застройки;

внесение изменений в правила землепользования и застройки;

проекты планировки территории;

проекты межевания территории;

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся по инициативе населения муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»,  Совета депутатов или главы Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», а также на основании заявлений физических или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Инициаторами проведения публичных слушаний от имени населения города может быть инициативная группа численностью не менее 50 человек.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается при соблюдении требований технических регламентов.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров, несут физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений.

5. Заключение о результатах проведения публичных слушаний и решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения подлежат опубликованию в районной газете «Вперед».

Статья 7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила может осуществляться применительно к частям территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское». Решение о подготовке проекта изменений в Правила принимается главой Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

2. Основанием для рассмотрения главой Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования сельского поселения «Новоильинское», возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила могут подаваться:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

органами исполнительной власти Республики Бурятия в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения и если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»;

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

Указанные предложения направляются в комиссию, созданную Администрацией муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения с рекомендациями о внесении соответствующего изменения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Данное заключение направляется главе Администрации муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» для принятия решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении изменения. Копия такого решения направляется заявителям.

5. Проект о внесении изменений в Правила утверждается  Советом депутатов муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» с учетом результатов публичных слушаний.

6. В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий.

7. Решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» об утверждении Правил с внесенными в них изменениями вступает в силу со дня его официального обнародования.

Статья 8. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

1. Формирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется по следующим основаниям:

1) выполнение международных обязательств Российской Федерации;

2) размещение объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;

3) иные обстоятельства в установленных федеральными законами случаях.

2. Земельные участки могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд в целях:

- застройки земельных участков в соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»;

- обеспечения обороны и безопасности государства;

- содержания земель особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- строительства и содержания объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;

- строительства и содержания автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

3. Предоставление земельных участков для строительства, в том числе для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, на территории муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» осуществляется Администрацией в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил.

4. В целях определения мест размещения градообразующих высотных объектов, не соответствующих требованиям градостроительного регламента, Администрация муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» в сфере архитектуры и градостроительства может предварительно согласовать соответствующие градостроительные обоснования. Решение о формировании земельного участка для строительства такого объекта принимается на основании публичных слушаний.

5. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а так же их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется физическими и юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, на основании разрешения на строительство.

Разрешение на строительство (за исключением объектов капитального строительства федерального и регионального значения, а также объектов, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которого не устанавливается градостроительный регламент) выдается Администрацией муниципального образования сельского поселения «Новоильинское». Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для индивидуального жилищного строительства;

2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, павильонов, навесов и других);

4) строительства на земельном участке временных построек;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) иных случаях, установленных законодательством Республики Бурятия о градостроительной деятельности.

6. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется строительный контроль и государственный строительный надзор. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, а также застройщиком или заказчиком. Государственный строительный надзор осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации и Республики Бурятия.

7. Построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального строительства подлежит приемке в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органами, выдавшими разрешение на строительство.

8. Перечень документов, прилагаемых к заявлениям о выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Раздел II. Карта градостроительного зонирования

Статья 9. Виды и состав территориальных зон

1. На карте градостроительного зонирования муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» определены следующие виды территориальных зон.

1). Жилые зоны - зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны застройки малоэтажными жилыми домами, зоны застройки средне-этажными жилыми домами, зоны застройки многоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства.

2). Общественно-деловые зоны - зоны делового, общественного и коммерческого назначения, зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

В общественно-деловых зонах размещаются объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,  административных,  культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, а также отдельно стоящие жилые дома, многоэтажные гаражи.

3). Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также зоны размещения коммунальных и складских объектов.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4). Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

5). Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

6). Зоны сельскохозяйственного использования - зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями - садами, виноградниками и другими), зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования, занятые пашнями, многолетними насаждениями, зданиями и сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом муниципального образования сельского поселения «Новоильинское».

7). Зоны рекреационного назначения - зоны, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также зоны в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых размещаются дома отдыха,  объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы и трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

8). Зоны особо охраняемых территорий

- территории и (или) земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Земли историко-культурного назначения - земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), объектов археологического наследия, достопримечательных мест (в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел) - используются строго в соответствии с их целевым назначением. Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются с учетом требований охраны памятников истории и культуры.

На землях особо охраняемых природных территорий запрещаются:

- предоставление садоводческих и дачных участков;

- строительство магистральных дорог и улиц, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;

- строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территории;

- движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий.

Зоны особо охраняемых территорий и градостроительные регламенты этих зон устанавливаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия.

9). Зоны специального назначения -зоны, занятые кладбищами,  скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах, а также зоны размещения военных объектов.

2. Границы территориальных зон муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» установлены по линиям улиц и проездов.

3. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами общего пользования, включены в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

Статья 10. Карта градостроительного зонирования

1. Границы территориальных зон установлены на карте градостроительного зонирования муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» (приложение N 1 к настоящим Правилам).

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на карте ограничений по использованию территорий муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» (приложение N 2 к настоящим Правилам).

3. Границы территорий объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта), а также режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах указанных зон устанавливаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия.

- Раздел III. Градостроительные регламенты

Статья 11. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент.

2. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;

3) в границах территорий общего пользования;

4) занятые линейными объектами;

5) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении объектов культурного наследия принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Статья 12. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) вспомогательные виды разрешенного использования;

3) условно разрешенные виды использования.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются вместе с ними.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 4 настоящих Правил.

Статья 13. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства устанавливаются нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Заиграевский район», для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства - законом Республики Бурятия. Предельная высота зданий определяется от отметки низшего уровня отмостки до отметки низа верхнего перекрытия, сооружений - от спланированной поверхности земли.

3. Для целей, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков устанавливаются региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, настоящими Правилами, в соответствии с градостроительной и проектной документацией, техническими регламентами, а также с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для некоторых видов деятельности.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (но не более установленного градостроительным регламентом) может подлежать уточнению при оформлении градостроительного плана земельного участка.

Статья 14. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Реконструкция объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции.

3. В случае если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Градостроительные регламенты по территориальным зонам муниципального образования сельского поселения «Новоильинское»

1. Градостроительные регламенты по территориальным зонам муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» приведены в таблицах 1-20 настоящих Правил.

2. Внесение изменений в градостроительные регламенты осуществляется в порядке, предусмотренном положениями статьи 7 настоящих Правил.

Таблица 1

- Градостроительный регламент 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (зона Ж-1)

| - Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | - Предельные минимальные (или) максимальные размеры земельных участков | - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов, капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| - 1.Основной вид разрешенного использования - -объекты жилищного строительства. - 2.Вспомогательные виды разрешенного использования: - -дошкольные объекты; - - общеобразовательные и внешкольные объекты; - -объекты здравоохранения без стационаров; - -объекты социального обслуживания населения; - -объекты розничной торговли; - -объекты питания; - - непроизводственные объекты коммунального и бытового обслуживания населения; - -культурно-просветительные и религиозные объекты; - -клубные и досуго-развлекательные объекты; - -дачные и земельные участки. - 3.Условно разрешенные виды использования: - -сформированные до момента принятия настоящих правил земельные участки, предельные размеры которых не соответствуют градостроительному регламенту. | - Максимальна площадь земельного участка для объектов индивидуального жилищного строительства – 25000 м2, минимальная площадь – 800 м2 - Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м ( в случае если границы земельного участка совпадают с красными линиями, допускается размещение жилых домов по красной линии). | - Предельное количество этажей- три - Предельная высота зданий – 12м - (для культурно-просветительских, досугово- развлекательных и религиозных объектов – 25м) - Максимальный процент застройки для основного вида разрешенного использования – 50% - Максимальный процент застройки для вспомогательных видов разрешенного использования – 75% (в зависимости от соответствия расстояний между объектами капитального строительства, расположенными на данном земельном участке или прилегающими к нему территориями техническим регламентам, противопожарным и другим требованиям, принятым в установленном порядке) |

Таблица 2

- Градостроительный регламент
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (зона Ж-2)

┌────────-------─────────────────────────────┬────---──────────────────┬─-----─────────────────────────────┐

│   Виды разрешенного использования    │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│    земельных участков и объектов     │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│      капитального строительства      │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                      │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.    Основные    виды    разрешенного│Максимальная площадь  │Предельное  количество  этажей│

│использования:                        │земельного участка для│- три.                        │

│- многоквартирные жилые дома;         │объектов              │Предельная высота зданий -  12│

│- жилые дома блокированной застройки; │индивидуального       │м (для культурно -            │

│-  объекты  индивидуального  жилищного│жилищного             │просветительских,  досугово  -│

│строительства.                        │строительства - 25000 │развлекательных и  религиозных│

│2. Вспомогательные  виды  разрешенного│м2 , минимальная      │объектов - 25м).              │

│использования:                        │площадь - 800 м2.     │Максимальный процент застройки│

│- дошкольные объекты;                 │Предельные размеры    │для             основного вида│

│-  общеобразовательные  и  внешкольные│земельных участков для│разрешенного  использования  -│

│объекты;                              │многоквартирных и     │50%.                          │

│- объекты здравоохранения без         │блокированных жилых   │Максимальный процент застройки│

│стационара;                           │домов устанавливается │для   вспомогательных    видов│

│- объекты социального обслуживания    │в зависимости от      │разрешенного  использования  -│

│населения;                            │количества квартир в  │75%    (в       зависимости от│

│- объекты розничной торговли;         │данном доме.          │соответствия расстояний  между│

│- объекты питания;                    │Минимальный отступ от │объектами         капитального│

│- непроизводственные объекты бытового │границ земельного     │строительства,  расположенными│

│и коммунального обслуживания          │участка - 3 м. для    │на данном земельном участке, и│

│населения;                            │блокированных и       │прилагающими            к нему│

│- культурно-просветительные и         │индивидуальных жилых  │территориями       техническим│

│религиозные объекты;                  │домов, 6 м. для       │регламентам, противопожарным и│

│- клубные и досугово-развлекательные  │многоквартирных жилых │другим требованиям, принятым в│

│объекты.                              │домов (допускается    │установленном порядке).       │

│3. Условно разрешенные виды           │размещение            │                              │

│использования:                        │блокированных и       │                              │

│- сформированные до момента принятия  │индивидуальных жилых  │                              │

│настоящих правил земельные участки,   │домов, а также        │                              │

│предельные размеры которых не         │многоквартирных домов │                              │

│соответствуют градостроительному      │с встроенным в первый │                              │

│регламенту.                           │этажи или             │                              │

│                                      │пристроенными         │                              │

│                                      │помещениями           │                              │

│                                      │общественного         │                              │

│                                      │назначения, по красной│                              │

│                                      │линии).               │                              │

└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────

Таблица 3

- Градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (зона Ж-3)

┌──────────────────────────------─────────────┬───---───────────────────┬─────-----─────────────────────────┐

│    Виды разрешенного использования    │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     земельных участков и объектов     │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│      капитального строительства       │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                       │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.    Основные    виды     разрешенного│Предельные     размеры│Предельное количество этажей -│

│использования:                         │земельных участков для│пять    (для       жилых домов│

│- многоквартирные жилые дома;          │многоквартирных      и│блокированной      застройки -│

│- жилые дома блокированной застройки.  │блокированных    жилых│три).                         │

│2.  Вспомогательные  виды  разрешенного│домов  устанавливается│Минимальное количество  этажей│

│использования:                         │в       зависимости от│для   многоквартирных    жилых│

│- дошкольные объекты;                  │количества  квартир  в│домов - три.                  │

│-  общеобразовательные  и   внешкольные│данном доме.          │Предельная высота зданий -  18│

│объекты;                               │Минимальный отступ от │м     (для         жилых домов│

│- объекты здравоохранения;             │границ земельного     │блокированной застройки  -  12│

│- объекты социального обслуживания     │участка - 3 м. для    │м.   Предельная     высота для│

│населения;                             │блокированных и       │религиозных        объектов не│

│- объекты розничной и мелкооптовой     │индивидуальных жилых  │устанавливается.              │

│торговли;                              │домов, 6 м. для       │Максимальный процент застройки│

│- объекты питания;                     │многоквартирных жилых │для             основного вида│

│- непроизводственные объекты бытового и│домов (допускается    │разрешенного  использования  -│

│коммунального обслуживания населения;  │размещение            │50%.                          │

│- культурно-просветительные и          │блокированных и       │Максимальный процент застройки│

│религиозные объекты;                   │индивидуальных жилых  │для   вспомогательных    видов│

│- клубные и досугово-развлекательные   │домов, а также        │разрешенного  использования  -│

│объекты;                               │многоквартирных домов │75%    (в       зависимости от│

│- физкультурные и                      │с встроенным в первый │соответствия расстояний  между│

│физкультурно-досуговые объекты;        │этажи или             │объектами         капитального│

│- зрелищные объекты.                   │пристроенными         │строительства,  расположенными│

│3. Условно разрешенные виды            │помещениями           │на данном земельном участке, и│

│использования:                         │общественного         │прилагающими            к нему│

│- сформированные до момента принятия   │назначения, по красной│территориями       техническим│

│настоящих правил земельные участки,    │линии).               │регламентам, противопожарным и│

│предельные размеры которых не          │                      │другим требованиям, принятым в│

│соответствуют градостроительному       │                      │установленном порядке).       │

│регламенту.                            │                      │                              │

│                                       │                      │                              │

└───────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────

Таблица 4

- Градостроительный регламент 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-4)

┌────────────────────------─────────────────────┬──────---───────────────┬─────────────-----─────────────────┐

│Виды разрешенного использования земельных│     Предельные      │     Предельные параметры     │

│    участков и объектов капитального     │(минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│              строительства              │максимальные) размеры│    реконструкции объектов    │

│                                         │ земельных участков  │  капитального строительства  │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основной     вид      разрешенного│Предельные    размеры│Предельное количество этажей -│

│использования:                           │земельных    участков│двадцать.          Минимальное│

│- многоквартирные жилые дома.            │для многоквартирных и│количество              этажей│

│2.  Вспомогательные   виды   разрешенного│блокированных   жилых│многоквартирных жилых домов  -│

│использования:                           │домов устанавливается│пять.                         │

│-  объекты   образования   и   подготовки│в   зависимости    от│Предельная высота зданий -  60│

│кадров;                                  │количества квартир  в│м.                            │

│- объекты здравоохранения;               │данном доме.         │Максимальный процент застройки│

│- объекты социального обслуживания       │Минимальный отступ от│для             основного вида│

│населения;                               │границ земельного    │разрешенного  использования  -│

│- объекты розничной и мелкооптовой       │участка - 6 м        │50%.                          │

│торговли;                                │(допускается         │Максимальный процент застройки│

│- объекты питания;                       │размещение           │для   вспомогательных    видов│

│- непроизводственные объекты бытового и  │блокированных и      │разрешенного  использования  -│

│коммунального обслуживания населения;    │индивидуальных жилых │75%      (в     зависимости от│

│- культурно-просветительные и религиозные│домов, а также       │соответствия расстояний  между│

│объекты;                                 │многоквартирных домов│объектами         капитального│

│- зрелищные объекты и                    │с встроенным в первый│строительства,  расположенными│

│досугово-развлекательные объекты;        │этажи или            │на данном земельном участке, и│

│- физкультурные и физкультурно-досуговые │пристроенными        │прилагающими            к нему│

│объекты;                                 │помещениями          │территориями       техническим│

│- гостиницы, мотели и т.п.;              │общественного        │регламентам, противопожарным и│

│- общежития учебных заведений и спальные │назначения, по       │другим требованиям, принятым в│

│корпуса интернатов.                      │красной линии).      │установленном порядке).       │

│3. Условно разрешенные виды              │                     │                              │

│использования:                           │                     │                              │

│- существующие до момента принятия       │                     │                              │

│настоящих Правил объекты капитального    │                     │                              │

│строительства, предельные параметры      │                     │                              │

│которых не соответствуют                 │                     │                              │

│градостроительному регламенту.           │                     │                              │

└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 5

- Градостроительный регламент 
центральной общественно - деловой зоны (зона - ОЦ)

┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Виды разрешенного использования земельных│     Предельные      │     Предельные параметры     │

│    участков и объектов капитального     │(минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│              строительства              │максимальные) размеры│    реконструкции объектов    │

│                                         │ земельных участков  │  капитального строительства  │

├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤

│Основные виды разрешенного использования:│Предельные    размеры│                              │

│- административные и офисные здания;     │земельных    участков│                              │

│-   объекты   делового   и    финансового│устанавливаются     в│                              │

│назначения;                              │соответствии        с│                              │

│- объекты профессионального образования и│градостроительной    │                              │

│подготовки кадров;                       │документацией       и│                              │

│- объекты здравоохранения  и  социального│техническими         │Предельное количество этажей -│

│обслуживания населения;                  │регламентами.        │двадцать.                     │

│-   объекты    сервисного    обслуживания│Минимальный отступ от│                              │

│населения.                               │границ     земельного│Предельная высота зданий -  60│

│2.  Вспомогательные   виды   разрешенного│участка -  6  м.  (за│м.                            │

│использования:                           │исключением          │                              │

│-    объекты    для    куртурно-досуговой│памятников истории  и│Максимальный процент застройки│

│деятельности населения;                  │культуры).           │в границах земельного  участка│

│- религиозные объекты;                   │По   красным   линиям│- 75%.                        │

│- гостиницы, отели и т.п.;               │допускается          │                              │

│- общежития учебных заведений;           │размещение   объектов│                              │

│-подземные    многоэтажные       гаражи и│основных        видов│                              │

│автостоянки;                             │разрешенного         │                              │

│- отдельно стоящие многоквартирные  жилые│использования,      а│                              │

│дома.                                    │также многоквартирных│                              │

│                                         │домов с встроенными в│                              │

│                                         │первые   этажи    или│                              │

│                                         │пристроенными        │                              │

│                                         │помещениями          │                              │

│                                         │общественного        │                              │

│                                         │назначения.          │                              │

└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 6

- Градостроительный регламент
местной общественно - деловой зоны (зона ОР)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального     │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│              строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                          │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные     виды      разрешенного│Предельные     размеры│                              │

│использования:                            │земельных     участков│                              │

│- административные и офисные здания;      │устанавливаются      в│                              │

│-   объекты   делового    и    финансового│соответствии         с│Предельное количество этажей -│

│назначения;                               │градостроительной     │шестнадцать.                  │

│- объекты профессионального образования  и│документацией        и│                              │

│подготовки кадров;                        │техническими          │Предельная  высота    зданий и│

│- объекты  здравоохранения  и  социального│регламентами.         │сооружений - 50 м.            │

│обслуживания населения;                   │Минимальный отступ  от│                              │

│-    объекты    сервисного    обслуживания│границ      земельного│Максимальный процент застройки│

│населения.                                │участка  -  6  м.  (за│в границах земельного  участка│

│2.   Вспомогательные   виды   разрешенного│исключением памятников│- 75%.                        │

│использования:                            │истории и культуры).  │                              │

│-    объекты    для     куртурно-досуговой│По   красным    линиям│                              │

│деятельности населения;                   │допускается размещение│                              │

│- религиозные объекты;                    │объектов      основных│                              │

│- гостиницы, отели и т.п.;                │видов     разрешенного│                              │

│- общежития учебных заведений;            │использования, а также│                              │

│-подземные    многоэтажные        гаражи и│многоквартирных  домов│                              │

│автостоянки;                              │с встроенными в первые│                              │

│- отдельно стоящие  многоквартирные  жилые│этажи              или│                              │

│дома.                                     │пристроенными         │                              │

│3. Условно разрешенные виды использования:│помещениями           │                              │

│- сформированные до момента принятия      │общественного         │                              │

│настоящих Правил земельные участки,       │назначения.           │                              │

│предельные размеры которых не             │                      │                              │

│соответствуют градостроительному          │                      │                              │

│регламенту.                               │                      │                              │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 7

- Градостроительный регламент 
местной исторической общественно-деловой зоны (зона ОРИ)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального     │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│              строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                          │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные     виды      разрешенного│Предельные     размеры│                              │

│использования:                            │земельных     участков│                              │

│- административные и офисные здания;      │устанавливаются      в│                              │

│-   объекты   делового    и    финансового│соответствии         с│Предельное количество этажей -│

│назначения;                               │градостроительной     │пять.                         │

│- объекты профессионального образования  и│документацией        и│                              │

│подготовки кадров;                        │техническими          │Предельная  высота    зданий и│

│- объекты  здравоохранения  и  социального│регламентами.         │сооружений - 20 м.            │

│обслуживания населения;                   │Минимальный отступ  от│                              │

│-    объекты    сервисного    обслуживания│границ      земельного│Максимальный процент застройки│

│населения.                                │участка  -  6  м.  (за│в границах земельного участка │

│2.   Вспомогательные   виды   разрешенного│исключением памятников│- 75%.                        │

│использования:                            │истории и культуры).  │                              │

│-    объекты    для     куртурно-досуговой│По   красным    линиям│                              │

│деятельности населения;                   │допускается размещение│                              │

│- религиозные объекты;                    │объектов      основных│                              │

│- гостиницы, отели и т.п.;                │видов     разрешенного│                              │

│-подземные  или  многоэтажные     гаражи и│использования, а также│                              │

│автостоянки;                              │многоквартирных  домов│                              │

│- отдельно стоящие  многоквартирные  жилые│с встроенными в первые│                              │

│дома.                                     │этажи              или│                              │

│3. Условно разрешенные виды использования:│пристроенными         │                              │

│- существующие до момента принятия        │помещениями           │                              │

│настоящих Правил земельные участки,       │общественного         │                              │

│предельные размеры которых не             │назначения.           │                              │

│соответствуют градостроительному          │                      │                              │

│регламенту.                               │                      │                              │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 8

- Градостроительный регламент общественно - деловой зоны исторического ядра муниципального образования сельского поселения «Новоильинское» (зона ОЦИ-1)

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального     │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│              строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                          │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные     виды      разрешенного│Предельные     размеры│                              │

│использования:                            │земельных     участков│                              │

│- административные и офисные здания;      │устанавливаются      в│                              │

│-   объекты   делового    и    финансового│соответствии         с│                              │

│назначения;                               │градостроительной     │Предельное количество этажей -│

│- объекты профессионального образования  и│документацией        и│три.                          │

│подготовки кадров;                        │техническими          │                              │

│- объекты  здравоохранения  и  социального│регламентами.         │Предельная  высота    зданий и│

│обслуживания населения;                   │Минимальный отступ  от│сооружений   -   12     м. (за│

│-    объекты    сервисного    обслуживания│границ      земельного│исключением памятников истории│

│населения.                                │участка  -  6  м.  (за│и    культуры)    с     учетом│

│2.   Вспомогательные   виды   разрешенного│исключением памятников│требований проекта зон  охраны│

│использования:                            │истории и культуры).  │объектов культурного наследия.│

│-    объекты    для     куртурно-досуговой│По   красным    линиям│                              │

│деятельности населения;                   │допускается размещение│Максимальный процент застройки│

│- религиозные объекты;                    │объектов      основных│в границах земельного  участка│

│- гостиницы, отели, заезжие дома и т.п.;  │видов     разрешенного│- 75%.                        │

│-подземные гаражи и автостоянки;          │использования, а также│                              │

│- открытые автостоянки общего пользования.│многоквартирных  домов│                              │

│3. Условно разрешенные виды использования:│с встроенными в первые│                              │

│- существующие до момента принятия        │этажи              или│                              │

│настоящих Правил земельные участки,       │пристроенными         │                              │

│предельные размеры которых не             │помещениями           │                              │

│соответствуют градостроительному          │общественного         │                              │

│регламенту.                               │назначения.           │                              │

├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤

│Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:             │

│-  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  объектов   капитального   строительства,│

│расположенных в зоне ОЦИ-1, осуществляется в соответствии  с  требованиями   законодательства об│

│объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).                                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 9

- Градостроительный регламент 
общественно-деловой зоны исторического ядра (зона ОЦИ-2)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│                              │

│использования:                             │земельных     участков│                              │

│- административные и офисные здания;       │устанавливаются      в│                              │

│-   объекты    делового    и    финансового│соответствии         с│                              │

│назначения;                                │градостроительной     │Предельное количество этажей -│

│-  объекты  здравоохранения  и  социального│документацией        и│два.                          │

│обслуживания населения;                    │техническими          │                              │

│-    объекты    сервисного     обслуживания│регламентами.         │Предельная  высота    зданий и│

│населения.                                 │Минимальный отступ  от│сооружений   -   10     м. (за│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│границ      земельного│исключением памятников истории│

│использования:                             │участка  -  2  м.  (за│и    культуры)    с     учетом│

│-    объекты     для     куртурно-досуговой│исключением памятников│требований проекта зон  охраны│

│деятельности населения;                    │истории и культуры).  │объектов культурного наследия.│

│- религиозные объекты;                     │По   красным    линиям│                              │

│- гостиницы, отели, заезжие дома и т.п.;   │допускается размещение│Максимальный процент застройки│

│- открытые автостоянки общего пользования; │объектов      основных│в границах земельного  участка│

│- здания с  жилыми  помещениями  во  вторых│видов     разрешенного│- 75%.                        │

│этажах;                                    │использования, а также│                              │

│-   жилые   дома   представляющие    ценную│жилых          домов с│                              │

│историческую застройку.                    │встроенными  в  первые│                              │

│                                           │этажи              или│                              │

│                                           │пристроенными         │                              │

│                                           │помещениями           │                              │

│                                           │общественного         │                              │

│                                           │назначения  (здания  с│                              │

│                                           │жилыми помещениями  во│                              │

│                                           │вторых этажах).       │                              │

├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤

│Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства:              │

│-  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт   объектов   капитального   строительства,│

│расположенных в зоне ОЦИ-2, осуществляется в  соответствии  с  требованиями   законодательства об│

│объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);                                   │

│размещение временных и некапитальных объектов в зоне ОЦИ-2 запрещается.                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 10

- Градостроительный регламент зоны здравоохранения (зона ОЗ)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│    1.    Основные    виды     разрешенного│Предельные     размеры│Предельное количество этажей и│

│использования:                             │земельных  участков  в│предельная   высота    зданий,│

│- учреждения здравоохранения;              │зависимости  от  видов│строений, сооружений          │

│-   учреждения   социального   обслуживания│объектов  капитального│-     согласно     техническим│

│населения.                                 │строительства         │регламентам.                  │

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│использования:                             │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│- религиозные объекты;                     │требованиями          │для   объектов    капитального│

│- вспомогательные  объекты  для  учреждений│технических           │строительства  устанавливается│

│основных видов разрешенного использования. │регламентов,          │на    основании    технических│

│                                           │нормативными правовыми│регламентов и  технологических│

│                                           │актами         органов│условий.                      │

│                                           │государственной власти│                              │

│                                           │и   органов   местного│                              │

│                                           │самоуправления        │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 11

- Градостроительный регламент спортивно-зрелищной зоны

- (зона ОС)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│Предельное количество этажей и│

│использования:                             │земельные  участков  в│предельная   высота    зданий,│

│- спортивные и физкультурные объекты;      │зависимости  от  видов│строений, сооружений          │

│- физкультурно-досуговые объекты;          │объектов  капитального│-     согласно     техническим│

│- клубные и зрелищные объекты.             │строительства         │регламентам.                  │

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│использования:                             │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│- открытые плоскостные сооружения;         │требованиями          │для   объектов    капитального│

│- спортивно-развлекательные объекты;       │технических           │строительства  устанавливается│

│-   здания   для   временного    пребывания│регламентов,          │на    основании    технических│

│(гостиницы, мини-отели и т.п.).            │нормативными правовыми│регламентов и  технологических│

│                                           │актами         органов│условий.                      │

│                                           │государственной власти│                              │

│                                           │и   органов   местного│                              │

│                                           │самоуправления.       │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 12

- Градостроительный регламент производственной зоны

- (зона П-1)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│Предельное  количество  этажей│

│использования:                             │земельные  участков  в│зданий, строений, сооружений -│

│-    производственные    и     промышленные│зависимости  от  видов│пять.    Предельная     высота│

│предприятия I-II классов вредности;        │объектов  капитального│зданий-25  м,     сооружений -│

│-   предприятия,   отдельные       здания и│строительства         │согласно техническим условиям.│

│сооружения с производствами меньшего класса│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│вредности      относительно       основного│соответствии         с│в границах земельного  участка│

│производства.                              │требованиями          │для   объектов    капитального│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│технических           │строительства  устанавливается│

│использования:                             │регламентов,          │на    основании    технических│

│-  здания   и   сооружения,   сопутствующие│нормативными правовыми│требований   к    промышленным│

│промпредприятиям;                          │актами         органов│предприятиям  с  установлением│

│- коммунальные и складские объекты;        │государственной власти│санитарно-защитных       зон и│

│-  многоэтажные  и   подземные     гаражи и│и   органов   местного│соответствия   этих   объектов│

│автостоянки;                               │самоуправления.       │техническим       регламентам,│

│-   станции    технического    обслуживания│Минимальный отступ  от│противопожарным    и    другим│

│автомобилей;                               │границ       земельных│требованиям,        принятым в│

│-автозаправочные станции;                  │участков  до  объектов│установленном порядке.        │

│-     территории      для      установления│капитального          │                              │

│санитарно-защитных   зон   производственных│строительства   должен│                              │

│объектов.                                  │составлять не менее 10│                              │

│                                           │м   (за    исключением│                              │

│                                           │зданий                │                              │

│                                           │административного    и│                              │

│                                           │бытового назначения). │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 13

- Градостроительный регламент производственной зоны

- (зона П-2)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│Предельное  количество  этажей│

│использования:                             │земельные  участков  в│зданий, строений, сооружений -│

│-    производственные    и     промышленные│зависимости  от  видов│пять.    Предельная     высота│

│предприятия III-V классов вредности;       │объектов  капитального│зданий-25  м,     сооружений -│

│-   предприятия,   отдельные       здания и│строительства         │согласно техническим условиям.│

│сооружения с производствами меньшего класса│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│вредности      относительно       основного│соответствии         с│в границах земельного  участка│

│производства.                              │требованиями          │для   объектов    капитального│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│технических           │строительства  устанавливается│

│использования:                             │регламентов,          │на    основании    технических│

│-  здания   и   сооружения,   сопутствующие│нормативными правовыми│требований   к    промышленным│

│промпредприятиям;                          │актами         органов│предприятиям  с  установлением│

│- коммунальные и складские объекты;        │государственной власти│санитарно-защитных       зон и│

│-  многоэтажные  и   подземные     гаражи и│и   органов   местного│соответствия   этих   объектов│

│автостоянки;                               │самоуправления.       │техническим       регламентам,│

│-   станции    технического    обслуживания│Минимальный отступ  от│противопожарным    и    другим│

│автомобилей;                               │границ       земельных│требованиям,        принятым в│

│-автозаправочные станции;                  │участков  до  объектов│установленном порядке.        │

│-     территории      для      установления│капитального          │                              │

│санитарно-защитных   зон   производственных│строительства   должен│                              │

│объектов.                                  │составлять не менее 10│                              │

│                                           │м   (за    исключением│                              │

│                                           │зданий                │                              │

│                                           │административного    и│                              │

│                                           │бытового назначения). │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 14

- Градостроительный регламент зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур (зона ИТ)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.        Основные    виды     разрешенного│Предельные     размеры│Предельное  количество  этажей│

│использования:                             │земельные  участков  в│зданий, строений,  сооружений,│

│- объекты транспортной инфраструктуры;     │зависимости  от  видов│предельная  высота    зданий и│

│- объекты инженерной инфраструктуры;       │объектов  капитального│сооружений  -  по  техническим│

│-   здания,   сооружения   и   коммуникации│строительства         │условиям.                     │

│железнодорожного, автомобильного, речного и│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│воздушного транспорта.                     │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│требованиями          │для   объектов    капитального│

│использования:                             │технических           │строительства  устанавливается│

│- линейные объекты;                        │регламентов.          │на  основании  технологических│

│-     территории      для      установления│Минимальный отступ  от│требований  к     инженерным и│

│санитарно-защитных зон таких объектов.     │границ       земельных│транспортным        объектам с│

│                                           │участков  до  объектов│установлением      санитарно -│

│                                           │капитального          │защитных  зон  и  соответствия│

│                                           │строительства   должен│этих   объектов    техническим│

│                                           │составлять не менее 10│регламентам, противопожарным и│

│                                           │м   (за    исключением│другим требованиям, принятым в│

│                                           │зданий                │установленном порядке.        │

│                                           │административного    и│                              │

│                                           │бытового назначения). │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 15

- Градостроительный регламент коммунальной зоны (зона К-1)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.Основные виды разрешенного использования:│Предельные     размеры│Предельное  количество  этажей│

│- коммунально-складские объекты;           │земельные  участков  в│зданий   -   три.   Предельная│

│- объекты транспорта;                      │зависимости  от  видов│высота  зданий,     строений и│

│- объекты оптовой торговли;                │объектов  капитального│сооружений        -         по│

│- объекты жилищно-коммунального хозяйства. │строительства         │технологическим условиям.     │

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│использования:                             │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│- линейные объекты;                        │требованиями          │для   объектов    капитального│

│-     территория      для      установления│технических           │строительства  устанавливаются│

│санитарно-защищенных зон таких объектов.   │регламентов.          │в соответствии с  техническими│

│                                           │Минимальный отступ  от│регламентами.                 │

│                                           │границ       земельных│                              │

│                                           │участков  до  объектов│                              │

│                                           │капитального          │                              │

│                                           │строительства   должен│                              │

│                                           │составлять не менее 10│                              │

│                                           │м   (за    исключением│                              │

│                                           │зданий                │                              │

│                                           │административного    и│                              │

│                                           │бытового назначения). │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 16

- Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного 
использования (зона СХ)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Минимальная    площадь│Предельное  количество  этажей│

│использования:                             │садовых,  огородных  и│жилых домов - три (в том числе│

│-    территории,    занятые    многолетними│дачных       земельных│мансардный этаж).             │

│насаждениями                               │участков - 0,04 га,   │Предельная   высота      - 9м.│

│- садами, виноградниками и другими.        │максимальная площадь -│Максимальный процент застройки│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│0,15 га.              │в границах земельного  участка│

│использования:                             │Минимальный отступ  от│для   объектов    капитального│

│-  дачные  земельные  участки   (с   правом│границ        садовых,│строительства  вспомогательных│

│возведения  жилого   строения   без   права│огородных   и   дачных│видов             разрешенного│

│регистрации, проживания в нем);            │земельных участков  до│использования - не более 50%. │

│- садовые земельные участки;               │жилых строений  (жилых│                              │

│- огородные земельные участки.             │домов)          должен│                              │

│                                           │составлять  не   менее│                              │

│                                           │3м.                   │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 17

- Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (зона Р-1)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│Предельная высота сооружений -│

│использования:                             │земельных     участков│по технологическим условиям.  │

│- территории,  занятые  скверами,  парками,│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│городскими садами.                         │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│градостроительной     │устанавливаются  на  основании│

│использования:                             │документацией        и│технических регламентов.      │

│-   открытые   плоскостные    физкультурные│техническими          │                              │

│объекты;                                   │регламентами.         │                              │

│- детские развлекательные сооружения.      │                      │                              │

└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

Таблица 18

- Градостроительный регламент рекреационной зоны (зона Р-2)

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│     участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства               │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                           │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1.     Основные      виды      разрешенного│Предельные     размеры│Предельное  количество  этажей│

│использования:                             │земельных  участков  в│зданий   -   три,   предельная│

│- территории,  занятые  городскими  лесами,│зависимости  от  видов│высота   зданий   -     15 м.,│

│городскими         садами,         прудами,│объектов  капитального│сооружений        -         по│

│водохранилищами, пляжами.                  │строительства         │технологическим условиям.     │

│2.   Вспомогательные   виды    разрешенного│устанавливается      в│Максимальный процент застройки│

│использования:                             │соответствии         с│в границах земельного  участка│

│-  санатории,  пансионаты,   дома   отдыха,│градостроительной     │для   объектов    капитального│

│круглогодичные лагеря отдыха  для   детей и│документацией        и│строительства  устанавливается│

│юношества и т.д.;                          │техническими          │на    основании    технических│

│- физкультурные и спортивные объекты;      │регламентами.         │регламентов.                  │

│- туристические санкции.                   │                      │                              │

├───────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤

│Ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства:              │

│- размещение объектов капитального строительства на  территориях,  занятых  скверами,  городскими│

│садами, пляжами, запрещается.                                                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 19

- Градостроительный регламент зоны специального назначения (зона С-1)

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Виды разрешенного использования земельных  │      Предельные      │     Предельные параметры     │

│      участков и объектов капитального      │ (минимальные и (или) │ разрешенного строительства,  │

│               строительства                │максимальные) размеры │    реконструкции объектов    │

│                                            │  земельных участков  │  капитального строительства  │

├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤

│1. Основные виды разрешенного использования:│Предельные     размеры│Предельное количество этажей и│

│-    территории,     занятые     кладбищами,│земельных     участков│предельная   высота    зданий,│

│крематориями;                               │устанавливается      в│строений, сооружений  основных│

│- объекты размещения отходов потребления.   │соответствии         с│видов             разрешенного│

│2.   Вспомогательные    виды    разрешенного│градостроительной     │использования       -       по│

│использования:                              │документацией        и│технологическим условиям  (для│

│-      территории      для      установления│техническими          │объектов торговли - два этажа,│

│санитарно-защитных зон;                     │регламентами      (для│для религиозных объектов -  25│

│- объекты торговли (за исключением  торговых│объектов  торговли   -│м.).                          │

│центров и торговых домов);                  │0,08га    на     100м2│Максимальный процент застройки│

│- религиозные объекты.                      │торговой площади).    │в границах земельного  участка│

│                                            │                      │для   объектов    капитального│

│                                            │                      │строительства  устанавливается│

│                                            │                      │на    основании     требований│

│                                            │                      │технических регламентов.      │

└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘